Podstawy Optyki Ośrodków Anizotropowych

- konspekt wykładu

dr hab. Piotr Kurzynowski

Spis treści									str.

- PŁASKA FALA ŚWIETLNA

W OŚRODKU IZOTROPOWYM 				5

(Rozwiązanie wektorowego równania falowego-5,

Izotropowy ośrodek absorbujący- 7)

- OPISY STANU POLARYZACJI  ŚWIATŁA		9

(Metoda trygonometryczna- 9,

Wektor Jonesa- 12.

Wektor Stokesa- 17,

Sfera Poincarego- 20)

- PŁASKA FALA ŚWIETLNA

W OŚRODKU LINIOWO DWÓJŁOMNYM		22

(Równanie normalnych Fresnela- 25,

Elipsoida normalnych Fresnela- 30,

Równanie promieni Fresnela - 35,

Elipsoida promieni Fresnela- 36,

Dwójłomność w płytce kryształu liniowo dwójłomnego- 43,

Liniowo dwójłomny ośrodek absorbujący- 44)

- PŁASKA FALA ŚWIETLNA

W OŚRODKU ELIPTYCZNIE DWÓJŁOMNYM	49

(Eliptyczność fal własnych- 51,

Dwójłomność kołowa- 54,

Zasada superpozycji różnicy faz- 55)

V. DWÓJŁOMNOŚĆ WYMUSZONA				57	(Fotosprężystość- 58,

Efekty elektrooptyczne, Kerra, Pockelsa- 59,

Efekty magnetooptyczne, Cottona-Mouttona, Faradaya- 65)

- ODBICIE I ZAŁAMANIE FALI 				69

NA  GRANICY DWÓCH OŚRODKÓW

(Odbicie i załamanie na granicy

ośrodek izotropowy – ośrodek liniowo dwójłomny- 69,

Energetyczne równania Fresnela- ??)

VII. TRANSFORMACJE STANU POLARYZACJI ŚWIATŁA          PRZEZ OŚRODKI DWÓJŁOMNE				72

(Macierz Jonesa- 74,

Macierz Muellera- 79,

Sfera Poincarego- 83)

- SYNTEZA I ANALIZA STANU

POLARYZACJI ŚWIATŁA					85

(Synteza- 85,

Analiza- 86,

Prawo Malusa- 90,

Analiza stanu polaryzacji światła

bazująca na prawie Malusa- 92,

Quasidynamiczny pomiar stanu polaryzacji światła- 94)

- POMIARY WŁAŚCIWOŚCI OŚRODKÓW 		95

DWÓJŁOMNYCH- ORTOSKPOWA WIĄZKA ŚWIATŁA

(Metoda 4 fal- 96,

Metoda  3 fal- 98,

Metoda 2 fal dla ośrodków niedichroicznych- 100)

X. POLARYSKOPY							102

(Polaryskop liniowy skrzyżowany- 103,

Polaryskop liniowy równoległy- 105,

(Polaryskopy kołowe- 106,

Pomiar właściwości ośrodków dwójłomnych metodą  polaryskopową- 107,

Polaryskop w świetle białym- 110,

Ocena różnicy dróg optycznych za pomocą analizy barwy światła- 112,

Pomiar różnicy dróg optycznych za pomocą analizy widma- 116)

- FIGURY KONOSKOPOWE 					118

(Przestrzenny rozkład izochrom- 119,

Figury konoskopowe a aktywność optyczna- 123,

Mikroskop konoskopowy- 124)

XII. KOMPENSATORY						125

RÓWNANIA MAXWELLA

rot {H−D=σE					(1.1)

rot {E+B=0						(1.2)

div {D=ρ							(1.3)

div {B=0							(1.4)

# Równania materiałowe

D=εε0E			(1.5a)

ośrodki izotropowe

B=μμ0H			(1.6a)

------------

D=ε0εE			(1.5b)

ośrodki liniowo dwójłomne

B=μμ0H			(1.6b)

------------

D=ε0εE+iG×E	(1.5c)

ośrodki eliptycznie dwójłomne

B=μμ0H			(1.6c)

### I. PŁASKA FALA ŚWIETLNA W OŚRODKU IZOTROPOWYM

ρ=0	σ=0					(1.7)

rot {H−εε0E=0					(1.1a)

rot {E+μμ0H=0					(1.2a)

#### Równania falowe

∇2E−μμ0εε0E=0				(1.8)

∇2H−μμ0εε0H=0				(1.9)

Dowód:

Rotacja r-nia (1.2a)

rotrot {E+μμ0rot {H=rotrot {E+μμ0∂/∂trot {H=0

Ale z (1.1a)				rot {H=εε0E ⇒∂/∂trot {H=εε0E

Stąd

rotrot {E+μμ0εε0E=0

Ale

rotrot {E=−∇2E+∇div {E=−∇2E

bo z (1.3) ρ=0⇒div {D=εε0div {E=0

Rozwiązanie wektorowego równania falowego:

## Fala płaska

E=E0expiωt−r⋅scn			(1.10)

H=H0expiωt−r⋅scn			(1.11)

prędkość fazowa  		cn=1εε0μμ0				(1.12a)

współczynnik załamania n≡ccn=εμ≃ε		(1.12b)

Ważniejsze spostrzeżenia:

H×s=cnεε0E					(1.13)

s×E=cnμμ0H					(1.14)

εε0s×E=μμ0H				(1.15)

wektor Poyntinga: 	S=E×H=εε0μμ0E2s		(1.16)

natężenie światła:		I=S12εε0μμ0=E02			(1.17)

## Dowód r-nia (1.14)

rot {Ex=∂Ey/∂z−∂Ez/∂y=iωcnszEy−syEz=iωcnE×sx

Zatem

rot {E=iωcnE×s

Z r-nia (1.2a)

rot {E=−μμ0H

Z r-nia(1.1)

H=iωH

Stąd r-nie (1.14)

## WNIOSKI

- Równania (1.13-1.14) przedstawiają falę poprzeczną.

- Wektory E, H i s są wzajemnie prostopadłe i tworzą układ prawoskrętny.

- Wektory E i Hdrgają w zgodnej fazie.

- W ośrodku izotropowym fala elektromagnetyczna transportuje energię prostopadle do swojego czoła.

- W ośrodku izotropowym kierunki propagacji czoła fali i promienia pokrywają się.

## IZOTROPOWY OŚRODEK ABSORBUJĄCY

σ≠0					(1.18)

z równań Maxwella:

rot {H−εε0E=σEiω					(1.19)

czyli 			rot {H−ε0ε−iσε0ωE=0		(1.20)

definiując formalnie 	ε=ε−iσε0ω				(1.21)

równanie (1.1a): 		rot {H−εε0E=0			(1.22)

gdzie 			n=ε=n1−iκεε0ω≃n1−iκ 	(1.23)

oraz 		κ=σ2ωεε0.						(1.24)

Rozwiązanie równania falowego:

Ez,t=E0exp−ωκzcnexpiωt−zcn	,		(1.25)

oraz właściwości fali takie same jak dla ośrodka niepochłaniającego.

II. OPISY STANU POLARYZACJI  ŚWIATŁA

- METODA TRYGONOMETRYCZNA

Przy orientacji osi układu tak, by jego oś „z” była równoległa do wersora s:

Ex=Eoxexpiωt−zcn				(2.1a)

Ey=Eoyexpiωt−zcn				(2.1b)

Ez=0								(2.1c)

EMBED Equation.3  Ex=mxexpiωt−ωzcn−δox=mxexpiϖt−δx 		(2.2a)

EMBED Equation.3  		(2.2b)

δ0x i δ0y to fazy początkowe w czasie t=0 a δx i δy to fazy w tym samym czasie, ale w płaszczyźnie z=const.

Po dodaniu do obu równań fazy δx:

Ex=mxcosωt					(2.3a)

Ey=mycosωt+δ				(2.3b)

gdzie δ=δx−δy=δ0x−δ0y

Fala spolaryzowana eliptycznie:

Exmx2−2ExEymxmy+Eymy2=sin2δ			(2.4)

Elipsa stanu polaryzacji światła

(rysunek) + helisa+ interpretacja

Wielkości określające stan polaryzacji światła:

- kąt przekątnej β: 	tanβ=my/mx,

- kąt fazowy ,

- kąt azymutu α:	kąt między dużą osią elipsy stanu polaryzacji a osią „x” układu,

- skrętność: dodatnia lub ujemna,

- eliptyczność: b/a,

- kąt eliptyczności ϑ: 	tanϑ=b/a.

##### Związki między wielkościami polaryzacyjnymi

##### mx,my,β,δ↔α,ϑ

tg2α=2mxmymx2−my2cosδ				(2.5)

tg2α=tg2βcosδ					(2.6)

sin2ϑ=sin2βsinδ				(2.7)

tgδ=tg2θsin2α						(2.8)

sin2β=sin2ϑsinδ					(2.9)

tg2β=tg2αcosδ						(2.10)

- WEKTOR JONESA

E=ExEy=eiωtmxmyeiδ				(2.11)

postać uproszczona:

E=mxmyeiδ=mxe−iδmy				(2.12)

standardowy wektor Jonesa:

E=cosβsinβeiδ						(2.13)

Przykłady

- fala świetlna liniowo spolaryzowana δ=0

- ogólnie 			E=cosβsinβ,

  - liniowo spolaryzowana pod kątem azymutu α=0∘: 		E=10

  - liniowo spolaryzowana pod kątem azymutu α=90∘: 		E=01

- fala świetlna kołowo spolaryzowana δ=±90∘

- prawoskrętnie: 	E=121i,

-  lewoskrętnie:	E=121−i.

###### Obliczanie natężenia oraz stanu polaryzacji światła

###### w formalizmie wektora Jonesa

wektor Jonesa		E=ExEy=acosβsinβeiδ	(2.14)

natężenie 			I=ExEx+EyEy			(2.15)

kąt β i δ		EyEx=tanβcosδ+itanβsinδ	(2.16)

tanδ=ImEyExReEyEx					(2.17)

tanβ=ReEyExcosδ=ImEyExsinδ					(2.18)

Rozkład wektora Jonesa na fale składowe

- rozkład wektora Jonesa na sumę fal liniowo spolaryzowanych

E=cosβsinβeiδ=cosβ10+eiδsinβ01.		(2.19)

- dodawanie fal kołowo spolaryzowanych:

1i+eiγ1−i=1+eiγi1−eiγ=cosγ21+eiγcosγ2sinγ2		(2.20)

Wnioski:

- fala świetlna eliptycznie spolaryzowana może być uważana za superpozycję dwóch fal świetlnych liniowo spolaryzowanych, ortogonalnych względem siebie (przy czym to nie jest jedyny możliwy rozkład),

- fale te są przesunięte w fazie względem siebie o ,

- współczynniki amplitudowe pobudzenia fal składowych wynoszą:

- cosβ dla fali liniowo spolaryzowanej o kącie azymutu α=0∘,

- sinβ dla fali liniowo spolaryzowanej o kącie azymutu α=90∘.

d) suma fal kołowo spolaryzowanych przesuniętych  względem siebie o kąt γ daje falę liniowo spolaryzowaną o kącie azymutu α=γ/2.

UWAGA: Ponieważ składowe wektora Jonesa są składowymi wektora pola elektrycznego E, wektory Jonesa koherentnych fal MOŻNA dodawać do siebie.

- WEKTOR STOKESA

Dla światła w pełni monochromatycznego i o stałej w czasie amplitudzie:

V≡V1V2V3V4≡mx2+my2mx2−my22mxmycosδ2mxmysinδ=I1MCS.				(2.21)

gdzie:

I: natężenie światła,

- M=cos2αcos2ϑ,		M=cos2β,		(2.22a)

- C=sin2αcos2ϑ,			C=sin2βcosδ,	(2.22b)

- S=sin2ϑ,				C=sin2βsinδ.	(2.22c)

WEKTOR STOKESA ŚWIATŁA CZĘŚCIOWO SPOLARYZOWANEGO

V=V1V2V3V4=Is1MCS+In1000=I=Is+InIsMIsCIsS		(2.23)

stopień polaryzacji światła:

p=IsI							(2.24)

wtedy:

V=I1pMpCpS=I1pcos2ϑcos2αpcos2ϑsin2αpsin2ϑ			(2.25)

Przykłady

- światło liniowo spolaryzowane ϑ=0∘

V=I1cos2αsin2α0,

- światło kołowo spolaryzowane ϑ=±45∘

- V=I000±1.

Obliczanie natężenia, stopnia i stanu polaryzacji światła

a) natężenie 			I=V1,					(2.26)

b) stopień polaryzacji 	p=V22+V32+V42V1,		(2.27)

c) kąt azymutu		tan2α=V3V2,				(2.28)

d) kąt eliptyczności	tan2ϑ=V4V22+V32+V42.	(2.29)

- SFERA POINCAREGO

Vα,ϑ=I1pMpCpS=IpIcos2ϑcos2αpIcos2ϑsin2αpIsin2ϑ			(2.30)

Vβ,δ=I1pcos2βpsin2βcosδpsin2βsinδ						(2.31)

zredukowany wektor Stokesa

VR=pIMCS=pIcos2αcos2ϑsin2αcos2ϑsin2ϑ=pIcos2βsin2βcosδsin2βsinδ(2.32)

pI,2α,2ϑ - układ współrzędnych sferycznych,

M,C,S -układ współrzędnych kartezjańskich.

III. PŁASKA FALA ŚWIETLNA W OŚRODKU LINIOWO DWÓJŁOMNYM

Tensor względnej przenikalności dielektrycznej

Dk=ε0εklEl	(k,l=x,y,z)			(3.1)

DxDyDz=ε0εxxεxyεxzεyxεyyεyzεzxεzyεzzExEyEz			(3.2)

Wniosek: kierunki wektorów D i E na ogół są różne

Płaska (r-nia1.10 i 1.11) fala w o środku anizotropowym

rot {H=iωcnH×s			D=iωD			(3.3)

rot {E=iωcnE×s			B=iωB			(3.4)

i

D=ε0εE				B=μμ0H		(3.5)

zatem wykorzystując równania Maxwella (1.1-1.4)

H×s=cnD					(3.6)

s×E=cnμμ0H				(3.7)

Wnioski:

- Wektory E,D oraz wersor s leżą w płaszczyźnie prostopadłej do wektora H.

- Wektor E drga prostopadle do kierunku p transportu energii (promienia), bo S=E×H.

- Wektor D jest prostopadły do normalnej s, a więc jest styczny do czoła fali.

# Prędkość promienia i jego współczynnik załamania

Pole elektryczne	Pole magnetyczne

we=0.5E⋅D			wm=0.5H⋅B			(3.8)

we=12cnE⋅H×s		wm=12cnH⋅s×E	(3.9)

we=wm=12cns⋅E×H		(3.10)

w=we+wm=Scncosϕ					(3.11)

Ponieważ S=wV to od razu 	V=cn⋅cosϕ		(3.12)

Współczynnik załamania promienia nr- iloraz prędkości fali w próżni i prędkości transportu energii w ośrodku:			nr=n⋅cosϕ						(3.13)

### Równanie normalnych Fresnela

s×E=cnμμ0H	×s					(3.14)

H×s=cnD							(3.15)

dostaje się

s×E×s=cn2μμ0D					(3.16)

i ostatecznie

r-nie D-E		D=ε0n2E−s⋅E⋅s			(3.17)

w układzie kanonicznym

DxDyDz=ε0εx000εy000εzExEyEz				(3.18)

Pierwsze rozwiązanie równania D-E

Dk=ε0n2Ek−sk⋅E⋅s	k=x,y,z		(3.19)

z równania materiałowego

Ek=Dkε0εk	k=x,y,z				(3.20)

więc

Dk=ε0n2Dkε0εk−sk⋅E⋅s			(3.21)

i

Dk=−sk1n2−1εkε0E⋅s		⋅sk				(3.22)

Dksk=−sk21n2−1εkε0E⋅s	k=x,y,z			(3.23)

ale 			Dksk≡D⋅s=0					(3.24)

równanie Fresnela

sx21n2−1εx+sy21n2−1εy+sz21n2−1εz=0			(3.25)

## Drugie rozwiązanie równania D-E

Dk=ε0n2Ek−sk⋅E⋅s				(3.17)

na przykład dla k=x

Dx=ε0εxEx							(3.26)

i

εxEx−n2Ex+n2Exsx2+n2Eysxsy+n2Ezsxsz=0		(3.27)

układ równań

εx−n21−sx2n2sxsyn2sxszn2sxsyεy−n21−sy2n2syszn2sxszn2syszεz−n21−sz2⋅ExEyEz=0

czyli

detεx−n21−sx2n2sxsyn2sxszn2sxsyεy−n21−sy2n2syszn2sxszn2syszεz−n21−sz2=0 (3.28)

rozwiązanie

n4−An2+B=0A=sx2εxεy+εz+sy2εyεx+εz+sz2εzεx+εysx2εx+sy2εy+sz2εzB=εxεyεzsx2εx+sy2εy+sz2εz

#### Wnioski

- W zadanym kierunku s rozchodzenia się fali mogą się przemieszczać dwie fale o różnych prędkościach cf i cs dlatego, że istnieją w ogólności dwa rozwiązania nf i ns równania D-E.

- Dla każdej z tych fal wektor D ma inne położenie (ale dalej w płaszczyźnie prostopadłej do wersora s).

Anizotropia optyczna c.d.

Dk=ε0εklEl	(k,l=x,y,z)					(3.1)

DxDyDz=ε0εxxεxyεxzεyxεyyεyzεzxεzyεzzExEyEz				(3.2)

Gęstość energii pola elektrycznego

we=0.5E⋅D

we=0.5ε0εxxEx2+εyyEy2+εzzEz2+2εxyExEy+2εxzExEz+2εyzEyEz

to jest równanie elipsoidy; w pewnym układzie współrzędnych ma ona postać kanoniczną:

Dk=ε0εkEk;k=x,y,z						(3.29)

i

we=0.5ε0εxEx2+εyEy2+εzEz2				(3.30)

##### Elipsoida normalnych Fresnela

x2nx2+y2ny2+z2nz2=1				(3.31)

gdzie

x=Dx2weε0,y=Dy2weε0,z=Dz2weε0 (normowane składowe wektora D).

przecięcie płaszczyzną prostopadłą do wersora s - elipsa

r2=x2+y2+z2

r⋅s=0

ekstremalne wartości promienia wodzącego elipsy

rmax,min2=Dε0E−sE⋅s=n1,2

bo r-nie D-E (3.17)

D=ε0n2E−s⋅E⋅s 	→	2 rozwiązania: nf,ns i D' i D''

a zatem

rmax=ns,rmin=nf					(3.32)

Wnioski:

- W ośrodku liniowo dwójłomnym w danym kierunku s mogą się rozchodzić na ogół dwie fale.

- Duża i mała półoś elipsy przekroju prostopadłego do s są równe odpowiednio większemu i mniejszemu współczynnikowi załamania tych fal.

- Wektory D' i D'' obu tych fal drgają wzdłuż małej i dużej osi elipsy (w kierunkach prostopadłych względem siebie !!! ).

- Są to fale liniowo spolaryzowane i ortogonalne względem siebie.

###### Ośrodki dwuosiowe

Umowa	→	nz>ny>nx

###### Spostrzeżenie: istnieją dwa takie kierunki s w płaszczyźnie XZ, którym odpowiadają kołowe przekroje elipsoidy.

Wniosek: w tych kierunkach nie ma liniowej dwójłomności.

Definicja: kierunki te nazywane są osiami binormalnymi ośrodka dwójłomnego.

Ośrodek dodatni →	0∘≤β<45∘

Ośrodek ujemny →	45∘<β≤90∘

##### Ośrodki jednoosiowe

β=0∘ lub β=90∘

Płaszczyzna przekroju głównego → płaszczyzna Bn−s

Współczynniki załamania fal w ośrodku jednoosiowym:

- zwyczajny no

  - dla fali, której wektor D drga w płaszczyźnie prostopadłej do Bn−s,

  - jednakowy dla wszystkich kierunków propagacji fali,

- nadzwyczajny ne

  - dla fali, której wektor D drga w płaszczyźnie Bn−s,

  - zależy od kierunku propagacji s fali,

  - no≤ne≤nz dla ośrodków dodatnich,

  - no≥ne≥nx dla ośrodków ujemnych.

W ośrodkach dwuosiowych nie ma fali zwyczajnej, obie są nadzwyczajne.

##### Równanie promieni Fresnela

Ek=1ε0nr2Dk−pk⋅D⋅p	k=x,y,z	(3.33)

z równania materiałowego

Dk=ε0εkEk

więc

Ek=1ε0nr2ε0εkEk−pk⋅D⋅p		(3.34)

i

Ek=−pkε0nr2−εkD⋅p		⋅pk

Ekpk=−pk2ε0nr2−εkD⋅p	k=x,y,z

ale 			Ekpk≡E⋅p=0

równanie Fresnela promieni

px2nr2−εx+py2nr2−εy+pz2nr2−εz=0		(3.35)

##### Elipsoida promieni Fresnela

| Równania normalnych | E D nk εk cn ck sk pk |
| --- | --- |
| Równania promieni | D E 1nrk 1εk 1cn 1ck pk sk |

x2vx2+y2vy2+z2vz2=1				(3.36)

gdzie

x=cEx2weε0,y=cEy2weε0,z=cEz2weε0

(normowane składowe wektora E).

##### Kąt między osiami binormalnymi

sx21n2−1εx+sy21n2−1εy+sz21n2−1εz=0		(3.25)

lub

sx2cn2−cx2+sy2cn2−cy2+sz2cn2−cz2=0		(3.37)

gdy fala biegnie w płaszczyźnie XZ  → sy=0

dwa rozwiązania:

cn,=cycn,,=sx2cz2+sz2cx212				(3.38)

gdy kierunek propagacji fali s pokrywa się z binormalną:

cn,2=cn,,2⇒cy2=sx2cz2+sz2cx2			(3.39)

tanβ=cx2−cy2cy2−cz2=nznxnx2−ny2ny2−nz2			(3.40)

##### Kąt między biradialnymi ośrodka dwuosiowego

tanγ=czcxcx2−cy2cy2−cz2=nx2−ny2ny2−nz2=nxnztanβ		(3.41)

Związki między kierunkami propagacji fal i promieni w ośrodku jednoosiowym

- ośrodek jednoosiowy : εx=εy czyli nx=ny

z równania Fresnela normalnych (s)

1n2−1nx21−sz21n2−1nz2+sz21n2−1nx2=0		(3.42)

dwa rozwiązania:

a)		 no=nx=ny,							(3.43)

b)		 1ne2=1nz2sin2θs+1nx2cos2θs.				(3.44)

---------------------------------------------------------------------------

z równania Fresnela promieni (p)

nr2−nx21−pz2n2−nz2+pz2n2−nx2=0			(3.45)

dwa rozwiązania:

a)		 nr,o=nx=ny,						(3.46)

b)		 nr,e2=nz2sin2θp+nx2cos2θp.				(3.47)

Wnioski:

- w ośrodku jednoosiowym kierunki propagacji fali zwyczajnej so i promienia zwyczajnego po pokrywają się (ϕo=0)

bo no=nr,o=nx=ny

- dla fali nadzwyczajnej i promienia nadzwyczajnego kierunki te są różne (ϕe≠0)

Kąt między kierunkiem promienia nadzwyczajnego a kierunkiem fali nadzwyczajnej

Niech fala rozchodzi się pod kątem ϑ względem binormalnej i niech kierunek promienia p tworzy kąt ϑ, z binormalną:

tanϑ,=EzEx, tanϑ=DzDx

równania materiałowe

Dk=ε0εkEk k=x,y,z

wniosek

tanϑ,=nx2nz2tanϑ ⇒ ϕe=ϑ−ϑ,		(3.48)

Problem odwrotny: dane są kąty ϑ i ϑ, oraz kierunek propagacji fali s

tanϑ,=pxpz=nx2nz2tanϑ i pxpz=cosϕesinϕe−sinϕecosϕesxsz(3.49)

--------------------------------------------------------------------------

Prostopadle padanie promieni

na płytkę kryształu jednoosiowego

Dla promienia nadzwyczajnego w ogólności NIE jest spełnione prawo załamania !!!

Szczególny przypadek: oś binormalna leży w płaszczyźnie padania (ϑ=90∘) – wówczas promień i fala nie załamują się.

Dwójłomność w płytce kryształu liniowo dwójómnego

Rozwiązanie przybliżone

  - kryształ jednoosiowy

cn,=cxcn,,=sx2cz2+sz2cx212	sx=sinθ, sz=cosθsy=0

stąd 		n,−n,,=nx−nzsin2θ				(3.50)

  - kryształ dwuosiowy

n,−n,,=nx−nzsinθ1sinθ2				(3.51)

Rozwiązanie dokładne dla kryształów jednoosiowych

Równanie Fresnela w tym przypadku:

sin2θ1ne2−1nx2+cos2θ1ne2−1nz2=0				(3.52)

rozwiązanie		1ne2=1nz2sin2θ+1nx2cos2θ		(3.53)

Linowo dwójłomny ośrodek absorbujący

## Płaska fala świetlna

E=E0exp−ωκr⋅scnexpiωt−r⋅scn		(1.25)

r-nie D-E

D=ε0n2E−s⋅E⋅s

r-nie D-E rozpisane na składowe

Dk=−sk1n2−1εkε0E⋅s		lub	Dk=−skcn2−ck2ε0E⋅s

r-nie Fresnela

ksk21n2−1εk=0	lub	ksk2cn2−ck2=0

Wnioski:

- Stany polaryzacji fal własnych w ośrodku absorbującym są wzajemnie prostopadłe:

D,⋅D,,=0

- Ogólnie wektor D nie jest już prostopadły do s.

Pleochroizm

Założenie: pochłanianie nie jest duże

n2=n21−iκ2≈n21−2iκ

cn=cn1−iκ≈cn1+iκ

cn2≈cn21+2iκ 	oraz 	ck2≈ck21+2iκk

Podstawiając ostatnią parę równań do równania Fresnela

ksk2cn2−ck2=ksk2cn2−ck21−2icn2κ−ck2κkcn2−ck2=0

stąd 	cn2κkskcn2−ck22=kck2κkskcn2−ck22

po przekształceniu

κ=Dx2cx2κx+Dy2cy2κy+Dz2cz2κzD2cn2

Wnioski:

- Ponieważ istnieją dwa rozwiązania równania D-E (D, i D,,) to z ostatniego równania wynika, że istnieją odpowiadające im dwa współczynniki pochłaniania κ, i κ,,.

- Wielkość κ zależy od długości fali (dyspersyjna) i od kierunku propagacji fali.  Powstające w ośrodku dwójłomnym fale są pochłaniane według innej krzywej absorpcji, co prowadzi do zmiany barwy światła po przejściu przez ten ośrodek.

- Zjawisko opisane w p.2 nazywane jest pleochroizmem.

- Fala po przejściu przez ośrodek pleochroiczny ma inny stan polaryzacji niż w przypadku gdyby zaniedbać pochłanianie ośrodka.

Dichroizm

### Występuje w ośrodkach jednoosiowych

gdy fala biegnie w płaszczyźnie XZ  → sy=0

dwa rozwiązania:

cn,=cycn,,=sx2cz2+sz2cx212

po podstawieniu zależności prędkości zespolonej od wsp. tł.

κ,=κy

κ,,=κxcx2sz2+κzcz2sx2cx2sz2+cz2sx2

Wnioski:

- Fala zwyczajna jest pochłaniana tak samo niezależnie od kierunku biegu fali s.

- Współczynnik pochłaniania dla fali nadzwyczajnej zmienia od wartości κxdla fali biegnącej wzdłuż osi binormalnej do κzdla fali skierowanej prostopadle do tej osi.

- Elipsoida absorpcji jest figurą obrotową względem osi binormalnej, która nosi tu nazwę osi monochromatycznej.

- Główne współczynniki absorpcji κx i κy są sobie równe.

- Trichroizm: w ośrodkach dwuosiowych, 2 osie monochromatyczne.

IV. PŁASKA FALA ŚWIETLNA W OŚRODKU ELIPTYCZNIE DWÓJŁOMNYM

ośrodki liniowo dwójłomne		D=ε0εE

ośrodki eliptycznie dwójłomne 	D=ε0εE+iG×E(4.1)

gdzie 	wektor obrotowy			G=gs		(4.2)

i 	g - symetryczny tensor skręcenia

r-nie D-E				D=ε0n2E−s⋅E⋅s

układ równań

εx−n21−sx2n2sxsy−iGzn2sxsz+iGyn2sxsy+iGzεy−n21−sy2n2sysz−iGxn2sxsz−iGyn2sysz+iGxεz−n21−sz2⋅ExEyEz=0

czyli

detεx−n21−sx2n2sxsy−iGzn2sxsz+iGyn2sxsy+iGzεy−n21−sy2n2sysz−iGxn2sxsz−iGyn2sysz+iGxεz−n21−sz2=0	(4.3)

rozwiązanie

n4−An2+B=0A=sx2εxεy+εz+sy2εyεx+εz+sz2εzεx+εy−s×G2sx2εx+sy2εy+sz2εzB=εxεyεz−Gx2εx+Gy2εy+Gz2εzsx2εx+sy2εy+sz2εz

gdy ośrodek jest liniowy 	(G=0), wówczas istnieją dwa rozwiązania tego równania n0, , n0,,

wstawiając te  rozwiązania do równania dwukwadratowego

n2−n0'2n2−n0''2=εxGx2+εyGy2+εzGz2−n2s×G2εxsx2+εysy2+εzsz2=T2(4.4)

gdzie T – tzw. skalarny parametr obrotu.

##### Dwa rozwiązania równania (4.4)

n2=12n0,2+n0,,2±n0,2−n0,,22+4T2	(4.5)

Fale biegnące w kierunkach zgodnych z osiami binormalnymi:	(n0,=n0,,=n)

n,=n2+Tn,,=n2−T				(4.6)

Wniosek:

W ośrodkach anizotropowych wzdłuż osi binormalnej rozchodzą się dwie fale z rożnymi prędkościami, a więc taki ośrodek nie jest już liniowo dwójłomny.

## Eliptyczność fal własnych

Układ współrzędnych D1,D2 gdy G=0

eliptyczność fal własnych e

e=2Tn0,,2−n0,2+n0,,2−n0,22+4T2		(4.7)

##### Fale własne w ośrodku eliptycznie dwójłomnym

D,=cosγ,⋅x+e⋅sinγ,⋅yD,,=e⋅sinγ,,⋅x+cosγ,,⋅y			(4.8)

za ośrodkiem fale te dodają się

(UWAGA!! INTERPRETACJA!!!)

D=D,+D,,=cosγ,+e⋅sinγ,,cosγ,,+e⋅sinγ,		(4.9)

ponieważ na początku ośrodka γ,=γ,,=0 wektor wejściowy Dt=0 jest nachylony pod kątem 45 względem osi X.

Wektor wyjściowy D zmienił swoje nachylenie względem osi X o kąt Γ

tan45∘−Γ=DyDx=cosγ,,+e⋅sinγ,cosγ,+e⋅sinγ,,		(4.10)

Wniosek:

W ośrodku mogą się rozchodzić dwie fale eliptycznie spolaryzowane czyli ośrodek ten ma dwójłomność eliptyczną (znowu UWAGA na interpretację).

--------------------------------------------------------------------------------------------

###### Dwójłomność kołowa

Fale własne to fale kołowo spolaryzowane→ e=1

tan45∘−Γ=1−tanΓ1+tanΓ=1−tanγ/21+tanγ/2		(4.11)

gdzie 		γ=γ,,−γ,γ,=2πdn,/λγ,,=2πdn,,/λ

stąd				Γ=πdλn,,−n,=γ2			(4.12)

kąt Γ - kąt skręcenia azymutu stanu polaryzacji światła (nie mylić z żargonowym skrótem – kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła !!!)

Spostrzeżenie: Każda fala eliptycznie spolaryzowana (o dowolnym kącie eliptyczności ϑ) przechodząc przez ośrodek kołowo dwójłomny zmienia wyłącznie swój kąt azymutu α o kąt Γ, a więc nie tylko liniowo spolaryzowana na wejściu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zasada superpozycji różnicy faz

n,,2=12n0,2+n0,,2+n0,2−n0,,22+4T2		(4.13)

n,2=12n0,2+n0,,2−n0,2−n0,,22+4T2		(4.14)

stąd dwójłomność

n,,−n,2≃n0,,−n0,2+T2n0,n0,,

zasada superpozycji:



k

γ2=γl2+γk2

2

l

kąt eliptyczności fal własnych wywiedziony z zasady superpozycji:

tan2ϑ=γkγl=Tn⋅Δn0

Uwaga: dwójłomność liniowa nie musi występować w kierunku prostopadłym do osi optycznej (przykład – kwarc).

V. DWÓJŁOMNOŚC WYMUSZONA

Elipsoida współczynników załamania w układzie kanonicznym

xnx2+yny2+znz2=1				(3.31)

## Ogólnie

Bklkl=1 , k=x,y,z				(5.1)

gdzie 				Bkl=1nkl2

Czynnik zewnętrzny (pole elektryczne, magnetyczne, ciepło, naprężenia) powoduje zmianę kształtu i orientacji przestrzennej elipsoidy, ale dalej będzie to elipsoida:

Bxx+ΔBxxx2+Byy+ΔByyy2+Bzz+ΔBzzz2++2Bxy+ΔBxyxy+2Bxz+ΔBxzxz+2Byz+ΔByzyz=1

(5.2)

Ponieważ tensory zmian dwójłomności są symetryczne:

Bkl≡Bi , i−1,2,...6 oraz 1→xx,2→yy,3→zz,4→yz,5→xz,6→xy

### Fotosprężystość

Zmiana dwójłomności wywołana naprężeniami (efekt piezooptyczny) lub odkształceniami (efekt elastooptyczny)

#### Efekt piezoooptyczny

ΔBij=Πijσj , i,j=1,2,...6		(5.3)

gdzie:	Πij - tensor piezooptyczny ośrodka,

σj - tensor naprężeń,

(obowiązuje tu skrócony zapis tensorów oraz konwencja mnożenia Einsteina).

Naprężenia główne i ścinające → σkl=Fksl

# Efekt elastooptyczny

ΔBi=Pijγj , i,j=1,2,...6		(5.4)

gdzie Pij - tensor elastooptyczny, γj - tensor odkształceń. Prawo Hooke’a wiąże ze sobą te efekty:		γi=sijσj , i,j=1,2,...6						(5.5)

#### Efekty elektrooptyczne

n,=n0,+a,E+b,E2+c,E3+...n,,=n0,,+a,,E+b,,E2+c,,E3+...		(5.6)

kryształy bez środka symetrii	→	efekt Pockelsa

n,=n0,+a,En,,=n0,,+a,,E					(5.7)

kryształ ze środkiem symetrii lub ciało izotropowe	→	efekt Kerra

n,=n0,+b,E2n,,=n0,,+b,,E2				(5.8)

##### Efekt Pockelsa

ΔBi=rijEj , i,j=1,2,...6				(5.9)

przykład: kryształ ADP

(jednoosiowy: nx=ny=no , nz=ne),

pole elektryczne E=Ezz, fala świetlna biegnie również wzdłuż osi Z (podłużny efekt elektrooptyczny)

ΔB1ΔB2ΔB3ΔB4ΔB5ΔB6=000000000r41000r41000r6300Ez=00000r63Ez		(5.10)

###### Zmodyfikowana elipsoida normalnych przyjmuje postać

x2+y2n02+z2ne2+2r63Ezxy=1			(5.11)

###### Równanie elipsy w przekroju z=0

x2+y2n02+2r63Ezxy=1					(5.12)

###### W układzie współrzędnych obróconym o kąt 45

x,21no2+r63Ez+y,21no2−r63Ez=1		(5.13)

dwójłomność zatem wynosi

Δn=r63no3Ez						(5.14)

### Efekt Kerra

###### Ogólnie

ΔBi=RijkEjEk , i,=1,2,...6 , j,k=x,y,z		(5.15)

Trzy przypadki:

- Ej=Ek

przykład: kryształ układu regularnego (ośrodek niedwójłomny), pole elektryczne E=Ezz

ΔB=R12Ez2R12Ez2R11Ez2000						(5.16)

elipsoida normalnych

x21n02+R12Ez2+y21n02+R12Ez2+z21n02+R11Ez2=1

(5.17)

gdzie n0=nEz=0

powstał ośrodek jednoosiowy z osią binormalną pokrywającą się z osią Z;

dwójłomność w przypadku gdy s⊥z

Δn=0.5R12−R11n03Ez2				(5.18)

- Wstępna polaryzacja stałym (w czasie) polem Ej skierowanym tak samo jak pole modulujące Ejt

różnice:

- czysta modulacja (pkt.a) daje podwojenie częstości modulacji dwójłomności,

- modulacja ze składową stałą (pkt.b) daje silniejszą modulację dwójłomności bez podwajania częstości modulacji

Efekty magnetooptyczne

(rozważania dla ośrodka izotropowego)

Zewnętrzne pole magnetyczne H=Hz

###### Tensor dielektryczny ośrodka w takim polu

ε=ε1−iε60iε6ε1000ε3				(5.19)

gdzie

ε1=n02+k1H2,

ε3=n02+k3H2,

ε6=k6H.

Równanie D-E wciąż obowiązuje

D=ε0n2E−sE⋅s				(3.17)

oraz równanie materiałowe

D=ε0εE						(1.5b)

Fala biegnie pod kątem θ względem osi Z

po przekształceniach: równanie na współczynniki załamania fal własnych

ε6cosθε12−ε622=ε1ε12−ε62−1n2ε1cos2θε12−ε62+sin2θε3−1n2

z rozwiązaniem

1n2=0.5ε12−sin2θε12−ε62+sin2θε3±±sin4θ4ε1ε12−ε62−1ε32+ε62cos2θε12−ε622		(5.20)

Rozwiązania szczególne:

- efekt Cottona-Mouttona, gdy θ=90∘

nCM'2=ε12−ε62ε1	i   	.			(5.21)

- efekt Faradaya, gdy θ=0∘

nF'2=ε1+ε6         i    	.		(5.22)

wstawiając rozwiązania szczególne do równania na współczynnik załamania:

Δn=sin4θΔnCM2+cos2θΔnF2		(5.23)

gdzie

ΔnCM=k1−k32n0H21−k6k1−k3n02+k1H2≃k1−k32n0H2=CH2																							(5.24)

ΔnF=k6n0H=V'H,								(5.25)

## Ale

H0=Hcosθ 	i	H90=Hsinθ.		(5.26)

Zasada superpozycji dla efektu magnetooptycznego:

Δn2=CH9022+V'H02				(5.27)

Efekt Faradaya:

fale własne – kołowo spolaryzowane		→ Γ=VdH

Efekt Cottona-Mouttona:

fale własne – liniowo spolaryzowane

##### VI. ODBICIE I ZAŁAMANIE FALI NA  GRANICY DWÓCH OŚRODKÓW

Prawo Snella:

  - spełnione dla obu fal, zwyczajnej i nadzwyczajnej

  - niespełnione dla promienia nadzwyczajnego

prawo odbicia			nisinφi=nrsinφr,		(6.1)

prawo załamania			nisinφi=ntsinφt.		(6.2)

Odbicie i załamanie na granicy

ośrodek izotropowy – ośrodek liniowo dwójłomny

1. rozwiązanie

wektor Γ

Γ21+qcos2B+2nicosφi+qcosB−φicosBΓ+ni2−nz2+qnicos2B−φi=0

(6.3)

gdzie	q=nz2nx2−1

kierunki i współczynniki załamania fali nadzwyczajnej:

odbitej i załamanej

fala załamana		nt≡ntst=nisi+Γ			(6.4)

fala odbita		nr≡nrsr=nisi−Γ				(6.5)

gdy znany jest z powyższych równań kierunek propagacji fali nadzwyczajnej s, kierunek propagacji promienia p → z wzoru

ϕ=<s,p

2. rozwiązanie dla prawa załamania (numeryczne)

dla promienia nadzwyczajnego przyjmijmy że nt=ne

nisinφi=nesinφt					(6.2)

rozwiązanie r-nia Fresnela

1ne2=1nz2sin2θ+1nx2cos2θ			(3.53)

ale

φt+θ=B						(6.6)

więc

nisinφi=nesinφt1ne2=1nz2sin2B−φt+1nx2cos2B−φt			(6.7)

układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi: ne,φt

(znane są: nx,nz,B i ni,φi)