VII. Transformacje stanu polaryzacji światła

przez ośrodki dwójłomne

Założenia:

- ośrodek dwójłomny – płytka płasko równoległa, nieskończenie rozciągła w kierunku prostopadłym do kierunku padania fali świetlnej,

- fala świetlna – płaska, nieskończenie rozciągła w kierunku poprzecznym do kierunku propagacji.

Schematy obliczeń i wizualizacji:

- formalizm wektora Jonesa,

- formalizm wektora Stokesa,

- sfera Poincare.

Ogólnie:

X,=AX					(7.1)

gdzie X - wektor reprezentujący stan polaryzacji fali padającej, A - macierz reprezentująca dwójłomne właściwości ośrodka, X, - wektor reprezentujący stan polaryzacji fali za ośrodkiem.

Wektory własne macierzy Xf,s:

Xf,s,=AXf,s≡λf,sXf,s			(7.2)

gdzie λf,s- liczby (w ogólności zespolone)

Kaskada płytek:	X,=AnAn−1...A1X			(7.3)

# Macierz Jonesa

E=JE0			J=j11j12j21j22		(7.4)

Dlaczego wektor Jonesa E ze składowymi E pola elektrycznego a nie jakiś wektor X ze składowymi D wektora indukcji dielektrycznej?

Wyliczanie składowych macierzy Jonesa

(przykład – ośrodki liniowo dwójłomne):

Wektory własne Jonesa : J1=10 i J2=01		(7.5)

Pierwszy wektor własny:

J1,=j11j12j21j22J1=j11j12j21j2210=j11j21	(7.6)

z drugiej strony:

J1,≡eiγ/2J1=eiγ/20				(7.7)

stąd

j11=eiγ/2 , j21=0					(7.8)

Drugi wektor własny:

J2,=j11j12j21j22J2=j11j12j21j2201=j12j22		(7.9)

z drugiej strony:

J2,≡e−iγ/2J2=0e−iγ/2				(7.10)

stąd

j22=e−iγ/2 , j21=0					(7.11)

zatem

Jα=0=eiγ/200e−iγ/2=100e−iγ			(7.12)

gdy płytka jest umieszczona pod kątem azymutu :

Ja=RαJα=0R−α==cosαsinα−sinαcosαJα=0cosα−sinαsinαcosα==cos2α+sin2α⋅e−iγsinα⋅cosα⋅1−e−iγsinα⋅cosα⋅1−e−iγsin2α+cos2α⋅e−iγ(7.13)

Dichroiczny ośrodek eliptycznie dwójłomny

w formalizmie Jonesa:

Tf  - współczynnik transmisji fali szybszej,

Ts  - współczynnik transmisji fali wolnej,

f – kąt przekątnej fali szybszej,

f - kąt fazowy,

 - różnica faz wnoszona przez ośrodek.

E=JTf,Ts,βf,δf,γE0				(7.14)

wektory własne ośrodka:

a) pierwszy		Ef=cosβfsinβfeiδf				(7.15)

- drugi	βs=βf+90∘ , δs=−δf

Es=−sinβfcosβfe−iδf			(7.16)

Przykłady :

- ośrodek niedichroiczny kołowy:

J=T21+e−iγ∓i1−e−iγ±i1−e−iγ1+e−iγ			(7.17)

- ośrodki niedichroiczne liniowo dwójłomne

  - ćwierćfalówka z kątem azymutu αf=0∘

J=T2100−i					(7.18)

  - ćwierćfalówka z kątem azymutu αf=45∘

J=T2e−iπ/4eiπ/4eiπ/4e−iπ/4				(7.19)

- doskonały polaryzator liniowy (ośrodek dichroiczny !)

J=cos2αfsinαfcosαfsinαfcosαfsin2αf			(7.20)

## Macierz Muellera

macierz 4x4 wiążąca wektor Stokesa światła opuszczającego ośrodek z wektorem Stokesa światła padającego na ośrodek:

V=MV0					(7.21)

Dichroiczny ośrodek eliptycznie dwójłomny w formalizmie Muellera:

Tf  - współczynnik transmisji fali szybszej,

Ts  - współczynnik transmisji fali wolnej,

f – kąt azymutu fali szybszej,

f- kąt eliptyczności fali szybszej,

 - różnica faz wnoszona przez ośrodek.

V=MTf,Ts,αf,ϑf,γV0			(7.22)

wektory własne ośrodka:

a) pierwszy		Vf=1cos2αfcos2ϑfsin2αfcos2ϑfsin2ϑf		(7.23)

- drugi	αs=αf+90∘ , ϑs=−ϑf

Ss=1−cos2αfcos2ϑf−sin2αfcos2ϑf−sin2ϑf			(7.24)

Przykłady:

- ośrodek niedichroiczny liniowo dwójłomny,

M=T210000M21−X+XMC1−X−YC0MC1−XC21−X+XYM0YC−YMX

gdzie M=cos2αf , C=sin2αf , X=cosγ , Y=sinγ.

- ośrodek niedichroiczny kołowo dwójłomny,

M=T210000X±Y00∓YX00000

- doskonały polaryzator (αf=0∘ lub αf=90∘)

M=121100110000000000		M=121−100−110000000000

# Przykład: światło naturalne pada na liniowy polaryzator z kątem azymutu αp, a następnie na liniową ćwierćfalówkę z kątem azymutu αc.

V=1000cos22αccos2αcsin2αc0cos2αcsin2αcsin22αc0sin2αc−cos2αc1cos2αpsin2αp0(7.25)

V=1cos2αc⋅cos2αc−αpsin2αc⋅cos2αc−αpsin2αc−αp		(7.26)

# Sfera Poincarego

- wektor Stokesa reprezentujący stan polaryzacji światła padającego,

- pierwszy wektor własny Stokesa ośrodka dwójłomnego,

- wektor Stokesa reprezentujący stan polaryzacji światła za ośrodkiem,

c0=R2T+−T−1−coscT++T−cosc

Spirale na sferze Poincarego

linie reprezentują ośrodki o zmiennej różnicy faz γ

Tf=Ts → okrąg

Tf>Ts →spirale zacieśniające się do punktu S1

Tf<Ts →spirale oddalające się od S1 i zacieśniające się wokół punktu S2 leżącego na antypodach punktu S1

VIII. Synteza i analiza stanu polaryzacji światła

# Synteza

# Przykład: światło naturalne pada na liniowy polaryzator z kątem azymutu αp, a następnie na liniową ćwierćfalówkę z kątem azymutu αc.

V=1000cos22αccos2αcsin2αc0cos2αcsin2αcsin22αc0sin2αc−cos2αc1cos2αpsin2αp0(8.1)

V=1cos2αc⋅cos2αc−αpsin2αc⋅cos2αc−αpsin2αc−αp	→α=αcϑ=αc−αp	(8.2)

zatem

αc=ααp=α−ϑ				(8.3)

## Analiza stanu polaryzacji światła

- krok (w biegu wiązki znajduje się obrotowy analizator liniowy

V=121cos2αAsin2αA01pcos2αcos2ϑpsin2αcos2ϑ	(8.4)

IαA∝1+pcos2ϑcos2αA−2αIαA=αA1=Imin⇔α=αA1+90∘			(8.5)

- krok ( ćwierćfalówka ustawiona pod kątem azymutu takim, jak azymut badanego światła;

za ćwierćfalówką obrotowy analizator liniowy)

V=121cos2αAsin2αA0T−αλ4α=0Tα1pcos2αcos2ϑpsin2αcos2ϑpsin2ϑ

V=121cos2αAsin2αA01pcos2α+2ϑpsin2α+2ϑ	(8.6)

IαA∝1+pcos2αA−2α−2ϑIαA=αA2=Imin⇔ϑ=αA2−αA1  ∨ ϑ=αA2−αA1−180∘				(8.7)

p=Imax−IminImax+Imin				(8.8)

Synteza stanu polaryzacji światła

- wizualizacja za pomocą sfery Poincarego

Analiza stanu polaryzacji światła

- wizualizacja za pomocą sfery Poincarego

# Prawo Malusa

określa natężenie światła za dowolnym polaryzatorem (ogólnie – ośrodkiem dwójłomnym i dichroicznym)

światło padające		→ I0 1pM0pC0pS0

polaryzator eliptyczny	→ 1MCS oraz T±=Tf2±Ts22

natężenie za polaryzatorem (ogólne prawo Malusa)

I=I0T++pT−MM0+CC0+SS0		(8.9)

(doskonały polaryzator liniowy z kątem azymutu , na który pada światło liniowo (poziomo) spolaryzowane – prawo Malusa):

I=I0cos2α					(8.10)

Wniosek: to samo natężenie za analizatorem eliptycznym uzyskuje się dla wszystkich fal padających reprezentowanych przez punkty na sferze Poincare leżące na okręgu o środku w punkcie reprezentującym pierwszy wektor własny polaryzatora eliptycznego

### Analiza stanu polaryzacji światła bazująca

### na prawie Malusa

trzy analizatory i trzy natężenia:

Ii=I0Ti++pTi−MiM0+CiC0+SiS0 i=1,2,3		(8.11)

układ równań

A1A2A3=M1C1S1M2C2S2M3C3S3pM0C0S0 gdzie Ai=Ii/I0−Ti+Ti−	(8.12)

najprostszy wybór analizatorów:

- liniowy z kątem azymutu 0∘,

- liniowy z kątem azymutu 45∘,

- kołowy.

rozwiązanie

A1A2A3=100010001pM0C0S0=pM0C0S0		(8.13)

czyli

p=A12+A22+A32tan2α0=A2A1sin2ϑ0=A3A12+A22+A32			(8.14)

Quasidynamiczny pomiar kątów azymutu i eliptyczności

fali całkowicie spolaryzowanej

wirujący analizator liniowy	→ αA=ωt

natężenie

It∝1+cos2ϑcos2ωt−2α				(8.15)

kąt azymutu	Itmin=Imin ⇔ α=ωtmin−90∘		(8.16)

kąt eliptyczności		cos2ϑ=Imax−IminImax+Imin		(8.17)

IX. Pomiary właściwości ośrodków dwójłomnych

- ortoskopowa wiązka światła

Metody identyfikacji macierzy Muellera ośrodka

Ogólnie:

M=m11m12m13m14m21m22m23m24m31m32m33m34m41m42m43m44

M=TM21Mcos2μCcos2μScos2μMcos2μM2Z+sin2μ⋅XMCZ+sin2μ⋅YSMSZ−sin2μ⋅YCCcos2μMCZ−sin2μ⋅YSC2Z+sin2μ⋅XCSZ+sin2μ⋅MYScos2μMSZ+sin2μ⋅YCCSZ−sin2μ⋅MYS2Z+sin2μ⋅X

gdzie

TM2=Tf2+Ts22, tanμ=TsTf, X=cosγ, Y=sinγ, Z=1−sin2μ⋅X,M=cos2αf⋅cos2ϑf, C=sinαf⋅cos2ϑf, S=sin2ϑf.

M=MTM,μ,αf,ϑf,γ		(9.1)

#### Metoda 4 fal

1. krok – światło naturalne I011000	2. krok - I021100

3. krok  - I031010		4. krok - I041001

znajomość Ii,pi,αi,ϑi→Ii1MiCiSi - wyjściowe wektory Stokesa

I11M1C1S1=m11I01m21I01m31I01m41I01, j=1					(9.2)

oraz	Ij1MjCjSj=I0jm11+m1jI0jm21+m2jI0jm31+m3jI0jm41+m4j , j=2,3,4		(9.3)

z powyższych równań  cała macierz Muellera-Ścierskiego

wyliczanie właściwości ośrodka z macierzy: wielostopniowa procedura

Metoda 3 fal

uwagi: - nie trzeba znać wszystkich 16 elementów macierzy Muellera-Ścierskiego, by znaleźć właściwości anizotropowe ośrodka,

- uzyskanie za pomocą jednego źródła światła raz całkowicie niespolaryzowanego a innym razem całkowicie spolaryzowanego bywa czasem trudne.

a) wejściowe światło liniowo spolaryzowane o kącie azymutu α1=0∘

- wejściowe światło liniowo spolaryzowane o kącie azymutu α2=90∘

c)  wejściowe światło liniowo spolaryzowane o kącie azymutu α3=45∘

Metoda dentyfikacji pierwszego wektora własnego ośrodka

gdzie:	Vf,s- punkt reprezentujący pierwszy (drugi) wektor własny Stokesa ośrodka,

V1,2 - punkty reprezentujące stan polaryzacji fal padających w pierwszym i drugim pomiarze,

V1,2, - punkty reprezentujące stan polaryzacji fal za ośrodkiem w pierwszym i drugim pomiarze.

spostrzeżenie: V1,Vf=V1',VforazV2,Vf=V2',Vf

zatem		M1,C1,S1⋅Mf,Cf,Sf=M1',C1',S1'⋅Mf,Cf,Sf		M2,C2,S2⋅Mf,Cf,Sf=M2',C2',S2'⋅Mf,Cf,Sf

po przekształceniach

tg2αf=−M1−M1'S2−S2'−M2−M2'S1−S1'C1−C1'S2−S2'−C2−C2'S1−S1'

tg2ϑf=−cos2αfM1−M1'+sin2αfC1−C1'S1−S1'=−cos2αfM2−M2'+sin2αfC2−C2'S2−S2'

γ - z zależności trygonometrycznych (bardziej złożone wzory)

X. Polaryskopy

Polaryskop – para polaryzatorów, z których jeden nazywany jest analizatorem, najczęściej o zgodnych kierunkach przepuszczania (polaryskop równoległy) lub ortogonalnych (polaryskop skrzyżowany lub tzw. krzyż polaryzacyjny)

Typy polaryskopów:

- liniowe,

- kołowe.

Polaryskop liniowy, skrzyżowany:

założenia - αP=0∘, αA=90∘, TfP=TfA=1, TsP=TsA=0

obiekt: dichroiczny eliptycznie dwójłomny ze zmiennym kątem azymutu

natężenie światła za analizatorem:

Iout=12I0TM21−sin2μ⋅Xsin22ϑf+cos22ϑf⋅sin22αf

Imin=12I0TM2sin22ϑf1−sin2μ⋅X⇔αf=0∘∨αf=90∘,Imax=12I0TM21−sin2μ⋅X⇔αf=45∘ ∨αf=135∘.

ośrodki niedichroiczne (μ=45∘)

Iout=I0TM2sin2γ2sin22ϑf+cos22ϑf⋅sin22αf

Imin=I0TM2sin22ϑfsin2γ2⇔αf=0∘∨90∘,Imax=I0TM2sin2γ2⇔αf=45∘∨135∘.

Wnioski:

- natężenie światła osiąga wartość minimalną gdy kąt azymutu αf pierwszego wektora własnego ośrodka równy jest kątowi azymutu albo polaryzatora albo analizatora, niezależnie od typu ośrodka,

- natężenie światła osiąga wartość maksymalną, gdy kąt azymutu αf pierwszego wektora własnego ośrodka różni się o 45 od kąta azymutu albo polaryzatora albo analizatora, niezależnie od typu ośrodka,

- Imin/Imax=sin22ϑf,

- powyższy iloraz NIE zależy od dichroizmu μ ośrodka oraz od różnicy dróg optycznych γ, a wyłącznie od jego eliptyczności.

Polaryskop liniowy, równoległy:

założenia - αP=αA=0∘, TfP=TfA=1, TsP=TsA=0

obiekt niedichroiczny eliptycznie dwójłomny ze zmiennym kątem azymutu

Iout=I0TM21−sin2γ21−cos22ϑf⋅cos22αf,Imin=I0TM2cos2γ2 ⇔ αf=45∘∨135∘,Imax=I0TM21−sin2γ2⋅sin22ϑf ⇔ αf=0∘ ∨ 90∘

Wnioski:

- natężenie światła osiąga wartość maksymalną, gdy kąt azymutu αf pierwszego wektora własnego ośrodka równy jest kątowi azymutu albo polaryzatora albo analizatora, niezależnie od typu ośrodka,

- natężenie światła osiąga wartość minimalną, gdy kąt azymutu αf pierwszego wektora własnego ośrodka różni się o 45 od kąta azymutu albo polaryzatora albo analizatora, niezależnie od typu ośrodka,

- bardziej użyteczny  jest jednak polaryskop skrzyżowany niż równoległy.

Polaryskopy kołowe:

obiekt liniowo dwójłomny niedichroiczny:

- polaryskop o zgodnych skrętnościach:

Iout=I0TM2sin2γ2.

- o przeciwnych skrętnościach:

Iout=I0TM2cos2γ2.

Spostrzeżenie:

- natężenie światła za polaryskopem NIE zależy od orientacji obiektu względem elementów polaryzatora (azymuty).

Pomiar właściwości ośrodków dwójłomnych

metodą polaryskopową (P. Kurzynowski, 2004)

- krok – polaryzator liniowy pod kątem azymutu αP=0∘,

- krok – pomiar natężenia I0 za polaryzatorem,

- krok – wstawienie analizatora liniowego pod kątem azymutu  oraz pomiar natężenia światła  za analizatorem,

stąd współczynnik transmisji fali szybkiej TA analizatora

TA2=I0AI0

- analizator ustawiony pod kątem azymutu αA=90∘ (krzyż polaryzacyjny)

- wstawienie między polaryzator a analizator badanego obiektu i obrót tego obiektu w celu znalezienia minimum i maksimum natężenia światła za polaryskopem

Imin=12I0TA2TM2sin22ϑf1−sin2μ⋅X≡I1⇔αf=0∘∨90∘,Imax=12I0TA2TM21−sin2μ⋅X≡I2⇔αf=±45∘ .

- ustawienie obiektu pod kątem azymutu αf=45∘

- obrót analizatora do położenia αA=0∘ (polaryskop równoległy) i pomiar natężenia światła

Iout=12I0TA2TM21+sin2μ⋅X≡I3

- obrót analizatora do położenia αA=45∘ i pomiar natężenia światła

Iout=12I0TA2TM21+cos2ϑfcos2μ−sin2ϑfsin2μ⋅Y≡I4

- obliczenia

I1=12I0TA2TM2sin22ϑf1−sin2μ⋅X,I2=12I0TA2TM21−sin2μ⋅X,

I3=12I0TA2TM21+sin2μ⋅X,

I4=12I0TA2TM21+cos2ϑfcos2μ−sin2ϑfsin2μ⋅Y

stąd:

TM2=I2+I3TA2I0,

sin22ϑf=I1I2

sin2μ⋅X=I3−I2I3+I2cos2ϑfcos2μ−sin2ϑfsin2μ⋅Y=I412I2+I3−1 → μ,γ

##### Polaryskop w świetle białym

Polaryskop skrzyżowany – wzór polaryskopowy dla ośrodków liniowo dwójłomnych:

Iout=I0TM2sin22αfsin2γ2

Linie charakterystyczne w polaryskopie:

- izochromy – miejsca geometryczne punktów o stałej różnicy faz γ,

- izokliny – miejsca geometryczne punktów o stałym azymucie αf,

- obszar osobliwy – miejsce geometryczne punktów o

różnicy faz γ=0∘.

Skąd się biorą linie charakterystyczne w obszarze badanej próbki?

Wzór polaryskopowy  pełne wygaszenie dla γ/2=Nπ dla pewnych długości fal, częściowe dla sąsiednich, co daje zmianę barwy światła białego przy przejściu przez polaryskop na „dopełniającą” do barwy światła całkowicie wygaszonego. Każdej wartości γ odpowiada określona barwa, ale nie na odwrót.

Identyfikacja izoklin: ciemne linie (lub punkty) w obrazie polaryskopowym to „zerowe” izokliny (αf=0∘∨90∘).

Identyfikacja izokliny o parametrze αf=α: obrót całego krzyża polaryzacyjnego o kąt −α  nowy rozkład ciemnych linii (lub punktów) w obrazie.

# Ocena różnicy dróg optycznych

# za pomocą analizy barwy światła

układ pomiarowy: krzyż polaryzacyjny z badaną próbką ustawioną pod kątem azymutu obróconym o kąt 45 względem kierunku przepuszczania polaryzatora lub analizatora.

mechanizm widzenia barwnego, pobudzanie receptorów, współrzędne trójchromatyczne barwy

pobudzenia receptorów barw:

receptor X -	a=380780xλI0λTM2λsin2πRλλdλ

podobnie Y  b i Z  c.

współrzędne trójchromatyczne barwy:

x=aa+b+c,y=ba+b+c,z=ca+b+c.

Danej różnicy dróg odpowiada jakaś barwa,

ale nie odwrotnie.

Wada metody: dla dużych R (powiedzmy R>5λśr) światło za polaryskopem ma barwę zbliżoną do światła padającego;

Rozróżnienie czy obiekt jest wstawiony pod kątem azymutu  45 czy 135  z użyciem znanej płytki falowej, np. ćwierćfalówki

Pomiar różnicy dróg za pomocą analizy widma

wzór polaryskopowy

(niedichroiczne ośrodki liniowo dwójłomne)

Iout=Imaxsin2γ2=Imaxsin2πRλ

dla 	λ0 →R0=λ0N0	,	dla 	λm →Rm=λmNm

oraz 	Nm=N0+m

z definicji różnicy dróg optycznych

R0=dns−nf0,Rm=dns−nfm.

ostatecznie

R0=mλ0λmDλ0−λm

gdzie

D=ns−nfmns−nf0

rachunek błędów:

ΔR0R0=λm2+Dλ02Dλ0−λmλ0λmΔλ

XI. Figury konoskopowe

Promień padający na obiekt dwójłomny „rozdziela” się w nim na dwa: zwyczajny i nadzwyczajny, po przejściu przez obiekt są względem siebie równoległe, a zatem po przejściu następnie przez obiektyw skupiają się w jego płaszczyźnie ogniskowej „interferując” ze sobą (pseudointerferencja)

powstaje tzw. obraz konoskopowy

Barwa i jasność danego punktu obrazu zależą od właściwości dwójłomnych obiektu, w szczególności od zależnej od kąta padania promienia oraz od różnicy faz lokalnie wprowadzanej przez obiekt dwójłomny.

Przestrzenny rozkład izochrom

- ośrodki jednoosiowe

płytka wycięta prostopadle do osi optycznej kryształu:

płytka wycięta równolegle do osi optycznej kryształu

- ośrodki dwuosiowe

płytka wycięta prostopadle do osi optycznej kryształu:

płytka wycięta równolegle do osi binormalnych kryształu

Figury konoskopwe a aktywność optyczna

kryształ nieaktywny				kryształ aktywny

optycznie						optycznie

Mikroskop polaryzacyjny do obserwacji figur konoskopowych

obraz konoskopowy  w płaszczyźnie ogniskowej obrazowej obiektywu

soczewka Amici-Bertranda pomiędzy obiektywem a okularem  przenosi obraz konoskopowy do płaszczyzny ogniskowej przedmiotowej okularu

Pomiar różnicy dróg optycznych z użyciem kompensatorów

# Kompensatory azymutalne

- kompensatory Senarmonta:

prosty

odwrotny

tanγ=tan2ΔαA

Kompensator Senarmonta ze „złą” ćwierćfalówką

(Ratajczyk, Kurzynowski, 2002)

tanγ=tan2ΔαAsinγq

Kompensator Senarmonta z “nieznaną” ćwierćfalówką

(Kurzynowski, Woźniak, 2002)

tan2ΔαA=tanγ1sin2γ2			tan2ΔαP=tanγ2sin2γ1

Kompensator Senarmonta dla ośrodków eliptycznie dwójłomnych

(Kurzynowski 2001)

pierwszy krok – klasyczny układ kompensatora

P 90º

M 45º

A 0º÷α1

γp 90º

P 90º

M 45º

A 0º÷α2

drugi krok – usunięcie z układu ćwierćfalówki

tan2Δα1=cos2ϑf⋅tanγ

tan2Δα2=sin2ϑf⋅tanγ

stąd

tan2ϑf=tan2Δα2tan2Δα1,	tan2γ=tan22Δα1+tan22Δα2.

- kompensacja azymutalna w polaryskopie kołowym

γ=2ΔαA

# Kompensatory bezpośrednie

zasada kompensacji bezpośredniej:

P 90º

M 45º

K -45º

K-zmienne

A 0º

- kompensator Soleila

- kompensator Bravais

- kompensator Bereka

- kompensator Ehringhausa

- pryzmat Wollastona i kompensator Bereka